基于物理信息神经网络的薄壁件切削颤振在线抑制系统

—— 可行性分析报告

一、项目概述

1.1 项目背景

在航空航天、精密制造等领域，薄壁件（如航空发动机叶片、导弹舵面等）的数控加工过程中，切削颤振是制约加工精度与表面质量的关键难题。切削颤振是一种自激振动现象，受工件材料特性、刀具几何参数、切削参数等多因素耦合影响，具有强非线性和时变特征，传统PID控制或陷波滤波等工程方法难以有效抑制。

1.2 项目目标

本项目旨在利用物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINNs）构建一套薄壁件切削颤振在线辨识与抑制系统。PINNs通过将切削动力学偏微分方程作为网络训练的物理约束正则项，实现小样本条件下对振动状态的高精度预测，并结合主动阻尼控制策略实现颤振的实时抑制。

本报告面向中国国际大学生创新大赛（2026）高教主赛道本科生创意组的前期项目论证，重点突出技术创新、产品原型可实现性、应用场景和后续成果转化潜力。2026年大赛强调参赛项目结合经济社会现实需求、推动创新成果转化应用，并要求参赛项目真实、健康、合法且具有清晰知识产权基础。因此，本项目的可行性分析不仅需要回答“能不能做”，还需要回答“为什么选择该技术、能否形成可展示原型以及未来能否进入真实制造场景”。

二、技术方案与实现方法

2.1 系统总体架构

系统采用"感知—决策—执行"三层闭环控制架构：

感知层：通过MEMS惯性传感器（MPU6050）实时采集薄壁件的振动加速度信号

决策层：在树莓派边缘计算平台上运行PINNs推理模型，实时预测振动状态并输出控制指令

执行层：通过步进电机驱动的可变阻尼装置，对结构施加主动阻尼力

数据流路径：传感器（模拟信号）→ ADC采样 → 数据预处理（滤波/归一化）→ PINNs推理 → 控制策略解算 → PWM驱动信号 → 执行器作动。

2.2 技术选型与方案论证

考虑到项目最终面向大学生创新创业大赛，需要兼顾技术先进性、低成本原型实现、现场演示稳定性和产业应用潜力，因此从振动感知、颤振识别、计算平台和抑振执行四个层面对候选技术进行比较。

综上，本项目选择“MEMS加速度感知—PINNs状态预测—树莓派边缘推理—可变机械阻尼执行”的路线，并保留FFT频谱分析作为辅助诊断手段。该组合不是单纯追求算法复杂度，而是针对学生创新项目的成本、可实现性、演示性和后续升级空间进行综合权衡。

2.3 核心算法：物理信息神经网络（PINNs）

PINNs的核心思想是将描述物理系统的微分方程嵌入神经网络的损失函数中。传统数据驱动的神经网络仅依赖实验数据拟合输入输出映射关系，在小样本条件下极易出现过拟合；PINNs在网络训练中同时最小化两部分损失：数据残差（预测值与实测值的偏差）与物理残差（网络输出对时间/空间的导数不满足控制方程的偏差），相当于以物理定律为正则化约束，迫使网络学到符合真实物理规律的解。

切削颤振动力学建模：切削过程可抽象为二阶时滞微分方程描述的再生颤振模型。PINNs网络的输入为历史振动位移/速度序列、当前切削参数（转速、切深、进给量）及传感器实时加速度数据；输出为对未来若干时间步的振动幅值与频率预测。

网络结构：全连接前馈神经网络，深度5~8层，每层64~128个神经元，激活函数选用Tanh（满足偏微分方程对连续性和光滑性的要求）。输入端引入傅里叶特征映射以增强对高频振动成分的表征能力。损失函数由数据拟合均方误差、PDE物理约束残差、初始条件与边界条件约束项加权组合。训练采用Adam优化器进行初始收敛，随后切换至L-BFGS进行高精度微调。

模型训练与部署流程：①在MATLAB/Simulink中搭建颤振动力学仿真环境，生成合成数据集；②对仿真数据添加高斯噪声模拟真实传感器不确定性；③在PC端使用PyTorch进行离线训练；④将模型导出为ONNX格式；⑤在树莓派端使用ONNX Runtime Lite进行轻量化推理部署。

2.3 控制策略

系统采用半主动控制策略：PINNs根据当前振动状态预测未来振动趋势，当判定颤振即将发生或正在加剧时，控制步进电机调节安装在悬臂梁根部的可变阻尼器（调节预紧弹簧压缩量或摩擦阻尼片接触压力），增加结构等效阻尼以吸收振动能量。

状态监测阶段：持续采集加速度信号，滑动窗口计算短时RMS振幅

颤振预判阶段：PINNs模型根据当前状态推断振动能量增长趋势

阈值触发阶段：当预测振幅超过设定阈值时触发控制动作

阻尼调节阶段：根据预测振幅超调量，按比例计算所需阻尼增量

效果评估阶段：持续监测控制后振幅变化，若抑制效果不足则渐进增加阻尼

2.4 硬件系统设计

主控模块：树莓派4B（二手，约200元），负责传感器数据读取、PINNs推理、PWM电机控制

振动模拟平台：旧音箱喇叭+钢尺悬臂梁（约50元），复现薄壁件柔性振动模态

传感器模块：MPU6050六轴惯性测量单元（约10元），I2C通信，采样率200Hz

执行器模块：28BYJ-48步进电机+ULN2003驱动板（约30元），驱动丝杆传动实现阻尼调节

结构外壳：亚克力板激光切割定制（约50元），模块化装配，透明可视

2.5 软件与仿真环境

PC端：MATLAB/Simulink建立颤振动力学仿真模型并生成数据集；Python/PyTorch搭建PINNs模型训练与验证；MATLAB绘制颤振稳定性叶瓣图

树莓派端：Raspberry Pi OS + ONNX Runtime Lite轻量化推理引擎 + Python主控脚本，实现传感器读取→算法推理→电机控制的完整闭环

三、可行性分析

3.1 理论可行性

（1）神经网络用于切削颤振识别已有研究基础。切削颤振在线监测需要从振动信号中提取反映加工状态变化的特征，相关综述表明机器学习和深度学习方法已用于切削颤振在线识别[6]。

（2）针对薄壁件加工过程中结构柔性强、振动状态复杂和噪声干扰等问题，已有研究将卷积神经网络用于薄壁件铣削颤振在线检测，并验证了深度学习方法对复杂振动特征的识别能力[3]。

（3）PINNs为将动力学规律与神经网络结合提供了理论基础。Raissi等提出PINNs，将控制方程对应的物理残差加入神经网络损失函数，使模型训练同时受到观测数据和物理规律约束[7]。切削颤振属于机械动力学问题，将颤振动力学方程作为PINNs物理约束具有理论合理性。

（4）颤振闭环抑制具有工程研究基础。已有薄壁件铣削研究表明，颤振识别与抑制能够降低加工过程振动并改善加工质量[1][2][5]。因此，本项目提出的“状态感知—颤振预测—控制决策—阻尼调节—反馈评价”闭环思路具有研究依据。

上述文献证明的是相关技术路线和方法的研究基础，并不等同于本项目已经达到相同的识别精度或抑振效果。项目最终性能仍需通过仿真、台架实验和对照实验验证。

3.2 技术可行性

（1）感知层技术可实现。项目采用MEMS加速度传感器采集悬臂梁振动信号，通过I²C接口传输至主控平台。相比工业压电式传感器，MEMS器件成本低、体积小、接口简单，更适合学生项目的桌面级原型开发。本项目以加速度振动特征和颤振状态识别为核心，不把加速度二次积分得到的位移作为唯一核心控制量。

（2）PINNs训练与部署技术可实现。项目先在PC端利用MATLAB/Simulink建立动力学仿真环境并生成训练数据，再使用PyTorch完成PINNs训练与验证，最后通过ONNX模型向树莓派端部署。训练与在线推理分离，可降低边缘端计算压力。

（3）边缘控制平台技术可实现。树莓派具备Linux系统、Python开发环境和丰富外设接口，能够完成传感器数据读取、模型推理和电机控制。若测试发现推理延迟过高，可采用模型剪枝、量化、降低网络规模或MLP替代等方式轻量化。

（4）执行机构技术可实现。项目采用步进电机驱动丝杆调节可变阻尼机构，通过改变弹簧预紧量或摩擦阻尼片接触压力改变系统等效阻尼。相比电磁或压电主动执行器，该方案成本低、结构直观、便于加工和现场展示，更适合大赛阶段形成可演示原型。

（5）实验平台具有可重复构建条件。项目采用钢尺悬臂梁和激励装置模拟柔性薄壁结构振动，通过固定几何尺寸、激励频率和幅值控制实验条件。该平台主要用于验证“感知—预测—抑制”闭环原理，后续可使用不同厚度、长度和材料试件扩展验证。

3.3 性能指标可实现性

| 指标 | 目标值 | 实现依据 |
| --- | --- | --- |
| 振动位移分辨率 | 毫米级 | MPU6050加速度计通过二次积分可获得位移估计，消费级精度支持毫米级分辨 |
| 系统响应延迟 | 10~50 ms | 树莓派ONNX推理延迟约10~30ms，传感器读取1~2ms，执行器响应约5~10ms |
| 振幅衰减率 | 30%~60% | 主动阻尼控制在理论上是有效的，桌面上可见振动幅度明显降低 |
| PINNs预测精度（R²） | > 0.95 | 仿真数据训练环境下的典型可实现精度；含噪声数据下>0.90 |
| 连续运行时间 | > 30分钟 | 树莓派使用5V/3A电源，步进电机功耗低，无需特殊散热 |

3.4 面向创新创业大赛的项目竞争力

技术创新：以PINNs将切削动力学模型与实时振动数据融合，相较纯数据驱动方法突出物理约束和可解释性。

产品原型：形成传感器、边缘计算平台、预测算法和可变阻尼机构组成的闭环演示系统，便于比赛现场实物展示和专家问辩。

应用价值：面向航空航天等高端制造领域薄壁件加工，可进一步围绕加工质量、加工稳定性和刀具寿命等指标拓展应用价值。

迭代路线：第一阶段完成钢尺悬臂梁桌面级验证；第二阶段引入不同材料和结构参数；第三阶段与真实数控加工平台开展合作验证；最终探索工业级传感器、执行器和边缘计算平台升级。

成果转化：后续可围绕算法软件、控制装置和系统集成形成专利、软件著作权、样机以及企业合作等成果。

3.5 实验可重复性

系统采用标准化的悬臂梁结构与固定几何参数，振源激励信号由程序精确控制频率和幅度。每次实验的初始条件可控、可重复，因此实验结果具备可重复性，满足科研展示和答辩要求。

四、风险分析与应对措施

| 风险项 | 风险等级 | 影响描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PINNs训练收敛困难 | 中 | 损失函数多目标优化可能导致训练不稳定 | 采用自适应权重策略（学习率衰减+权重动态平衡），先在小参数范围内训练后再逐步扩展 |
| 树莓派推理延迟过高 | 中 | 软实时性能不满足控制要求 | 采用模型量化（INT8）、剪枝、知识蒸馏等方法压缩模型；或改用更简单的MLP替代方案 |
| 传感器噪声过大 | 低 | MPU6050输出包含高频噪声 | 软件端采用滑动平均滤波+低通滤波，硬件端添加简单RC滤波电路 |
| 电机响应滞后 | 低 | 步进电机机械传动存在间隙和惯性延迟 | 在控制逻辑中加入前馈补偿，电机转速预留裕量 |
| 振动台工艺粗糙 | 中 | 手工制作的悬臂梁参数不可控 | 精确测量钢尺几何参数，有限元仿真计算模态频率后标定 |
| 接线松动或接触不良 | 中 | 杜邦线在演示时可能出现接触问题 | 关键接线点焊接固定，备用一套接线，准备万用表现场排查 |

正文引用编号已统一对应参考文献：[1]薄壁件铣削稳定性与颤振抑制研究；[2]颤振识别与抑制实验；[3]薄壁件铣削颤振深度学习检测；[4]神经网络动力学参数预测；[5]主动抑振研究；[6]颤振在线监测综述；[7]PINNs理论基础。

参考文献

[1] 李志民, 闫正虎, 解丽静, 等. 薄壁件铣削稳定性分析与颤振抑制方法研究进展[J]. 工具技术, 2025, 59(7): 1-12.

[2] 宜亚丽, 程阳洋, 陈晓卫, 等. 薄壁筒件机器人铣削颤振识别及抑制方法研究[J]. 中国机械工程, 2026, 37(3): 634-644.

[3] Lu Y, Ma H, Sun Y, et al. An interpretable anti-noise convolutional neural network for online chatter detection in thin-walled part milling[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 196: 110885.

[4] 张宁波, 温斯涵, 张景琪, 等. 基于三层神经网络的曲面薄壁件铣削时变动力学参数预测方法[J]. 航天制造技术, 2024(2).

[5] 铝合金薄壁零件铣削加工颤振主动抑制方法[J]. 机械设计与制造, 2023(12): 3351-3357.

[6] 切削加工过程中颤振在线监测研究综述[J]. 航空学报, 2022.

[7] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707.

| 技术环节 | 候选技术 | 基本原理 | 主要优点 | 主要不足及本项目选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动感知 | 压电式加速度传感器 | 压电效应将机械振动转换为电信号 | 高频响应好、工业测量成熟 | 成本与信号调理复杂；暂不首选 |
| 振动感知 | 激光位移传感器 | 激光测量结构表面位移 | 非接触、位移精度高 | 成本和环境要求较高；作为后续升级方向 |
| 振动感知 | MEMS加速度传感器 | 微机电结构检测惯性变化 | 成本低、体积小、接口简单 | 高频性能有限，但适合本项目实验验证；选用MPU6050 |
| 颤振识别 | FFT/频谱分析 | 时域信号转换到频域，识别特征频率和能量变化 | 计算量小、可解释 | 预测能力有限；作为辅助诊断工具 |
| 颤振识别 | SVM等传统机器学习 | 提取时域/频域特征后分类 | 小样本下较稳定 | 依赖人工特征工程，对复杂时变动力学描述有限 |
| 颤振识别 | CNN/LSTM | CNN提取局部特征，LSTM学习时序依赖 | 识别能力强，已有研究基础 | 主要依赖数据，物理约束不足；作为对比基线 |
| 颤振识别 | PINNs | 将动力学微分方程作为物理残差加入网络训练 | 融合数据与物理规律，小样本潜力强、可解释性较好 | 训练难度较高，但与本项目动力学模型匹配；最终选用 |
| 边缘计算 | Arduino/单片机 | 微控制器直接完成采集与控制 | 成本低、实时性好 | 算力有限，不适合直接承担PINNs推理 |
| 边缘计算 | 树莓派4B | ARM Linux平台运行模型推理与控制程序 | Python生态成熟、接口丰富、部署方便 | 算力低于PC/Jetson；通过ONNX轻量化；最终选用 |
| 抑振执行 | 变转速 | 改变主轴转速避开不稳定区域 | 已有研究验证 | 会改变加工参数；本项目希望参数基本不变 |
| 抑振执行 | 电磁/压电主动控制 | 利用电磁力或压电执行器施加控制力 | 响应快、控制能力强 | 驱动和控制复杂、成本较高；暂不首选 |
| 抑振执行 | 可变机械阻尼 | 调节摩擦压力或弹簧预紧力改变等效阻尼 | 结构直观、成本低、易加工展示 | 机械响应速度有限，但与桌面级平台匹配；最终选用 |